# מסמך הוראות ליזם - ביצוע פיזי, ייצור, מיתוג והפצה

פלטפורמת Smart QR ותיק רפואי לחיות מחמד - ישראל

גרסת מסמך: 1.0 | מסמך עבודה ראשוני למימוש MVP והיערכות להרחבה

# 1. מטרת המסמך

מסמך זה מיועד למי שמוביל את הצד העסקי והפיזי ואינו נדרש לדעת קוד. הוא מפרט כיצד להפוך את המוצר מתכנון לדגם פיזי, פיילוט, ייצור סדרתי והפצה.

# 2. הבהרה: תג QR ולא שבב אלקטרוני

בגרסה הראשונה אין צורך לייצר שבב אלקטרוני חדש. המוצר הפיזי הוא תג/צ׳ארם עם QR חרוט או מודפס בעמידות גבוהה. השבב התת-עורי הקיים של הכלב נשאר נפרד ומשלים את הפתרון. כך נמנעים מעלויות ורגולציה מיותרות של חומרה אלקטרונית.

# 3. מפרט פיזי ראשוני לתג

| רכיב | המלצה ל-MVP |
| --- | --- |
| חומר | נירוסטה 304/316 או אלומיניום אנודייז איכותי; לבדוק גם סיליקון עמיד |
| קוטר/מידה | כ-25-32 מ״מ, בהתאם לגודל הכלב |
| QR | חריטת Fiber Laser עם ניגודיות גבוהה |
| Error Correction | Level H אם הגודל ואיכות ההדפסה מאפשרים |
| פינות/קצוות | מעוגלים, ללא קצה חד |
| חיבור לקולר | טבעת נירוסטה איכותית או חיבור שטוח להפחתת רעש |
| צד קדמי | לוגו/שם מותג + QR |
| צד אחורי | טקסט קצר: SCAN ME / סרקו אותי + מזהה שירות/Support לפי הצורך |
| מזהה הפעלה | לא לחשוף קוד Activation על חזית התג; להדפיס על כרטיס באריזה |

# 4. תהליך בחירת ספק

1. לאתר 3-5 ספקי חריטת לייזר/תגי מתכת בישראל או בחו״ל.

2. לשלוח אותו קובץ עיצוב ומפרט לכל הספקים כדי להשוות מחיר אמיתי.

3. להזמין Sample קטן מכל ספק, לא להסתפק בתמונות.

4. לבדוק חדות QR, ניגודיות, גימור, קצוות, טבעת חיבור ועמידות.

5. לבקש מחיר לפי מדרגות: 100 / 1,000 / 10,000 / 30,000 יחידות.

6. לבקש Lead Time, MOQ, עלות Setup, עלות אריזה ואפשרות Serialization ייחודית לכל תג.

7. להסכים מראש על QC ועל אחוז פסילות מקסימלי.

# 5. מבחני איכות לפני ייצור המוני

סריקת QR ב-iPhone וב-Android, בזוויות ובתאורה שונה.

סריקה אחרי שריטות מבוקרות ושחיקה.

חשיפה למים, סבון, בוץ ומלח/זיעה לאורך זמן.

בדיקת קריאות אחרי חיכוך בקולר ובמפתחות/מתכת.

בדיקת חוזק טבעת החיבור במשיכה.

בדיקת קצוות: אין חלק חד שעלול לפצוע בעל חיים או אדם.

בדיקת קוד ייחודי: אין שני תגים עם אותו public_id.

# 6. מערכת Serialization ותפעול מלאי

החיבור בין העולם הפיזי לדיגיטלי הוא קריטי. לפני הייצור, המערכת צריכה לייצר קובץ CSV/ייצוא עם public_id ו-QR URL ייחודיים לכל תג. הספק חורט אותם אחד-אחד, ובסוף מחזיר דוח אצווה.

| שדה | שימוש תפעולי |
| --- | --- |
| Batch ID | זיהוי אצוות ייצור |
| Tag ID פנימי | ניהול לוגיסטי |
| Public URL / public_id | הקישור שנחרט כ-QR |
| Activation Code | נמסר לבעלים באריזה, לא כחלק מה-QR הציבורי |
| Supplier | מי ייצר |
| QC Status | Pass/Fail |
| Shipment/Customer | לאן הוקצה התג |

# 7. מיתוג ואריזה

שם מותג קצר שקל לבטא בעברית ובאנגלית.

לוגו שנשאר קריא גם בגודל קטן על תג.

שפה חזותית שמרגישה אמינה ובטוחה, לא "גאדג׳ט" בלבד.

כרטיס בתוך האריזה: 1) סרקו/היכנסו, 2) צרו חשבון, 3) הזינו Activation Code, 4) חברו לקולר.

QR נוסף על האריזה יכול להפנות לעמוד Activation נפרד, כדי לא לבלבל עם QR החילוץ שעל התג.

Co-Branding: להשאיר אזור ללוגו חברת ביטוח/מרפאה מבלי לפגוע ב-QR.

# 8. שלבי פיילוט פיזי

| שלב | כמות מוצעת | מה בודקים |
| --- | --- | --- |
| Prototype | 10-30 | גודל, חומר, איכות חריטה, UX של סריקה |
| Alpha | 50-100 | הפעלה אמיתית עם בעלים מוכרים/מרפאה אחת |
| Pilot B2B | 300-1,000 | תפעול, תמיכה, אחוז Activation, תקלות, החזרות |
| Pre-Scale | 2,000-5,000 | ספק, לוגיסטיקה, SLA, QC, עלות אמיתית |
| Scale | 10,000+ | ייצור אצוות, חוזי ספקים, ביטוח אחריות, מלאי |

# 9. תהליך הפעלה ללקוח

1. הלקוח מקבל תג + כרטיס Activation.

2. סורק את QR ההפעלה או נכנס לאתר.

3. פותח חשבון/מתחבר.

4. מקליד Activation Code.

5. המערכת משייכת את התג לחיה.

6. הלקוח ממלא תמונה, שם ופרטי קשר.

7. המערכת מציגה Preview של מסך החילוץ.

8. הלקוח מחבר את התג לקולר ומבצע סריקת בדיקה.

# 10. תכנון שרשרת אספקה

להחזיק BOM מסודר: תג, חריטה, טבעת, כרטיס, מעטפה/קופסה, מדבקה, משלוח.

לחשב landed cost אמיתי ולא רק מחיר תג: פחת, פסילות, אריזה, שילוח, מכס/מע״מ, ליקוט ותמיכה.

להחזיק ספק חלופי לפחות לרכיב הקריטי - התג והחריטה.

לא להזמין עשרות אלפים לפני פיילוט שמוכיח Activation וקריאות QR לאורך זמן.

לנהל מלאי לפי Batch וסטטוס במערכת, גם אם הלוגיסטיקה מתחילה ב-Google Sheets.

# 11. מסלול B2B מומלץ

1. לבנות Demo עובד + 20-50 תגים איכותיים.

2. להכין One-Pager מסחרי ודוגמת Co-Branding.

3. לפנות ל-3 סוגי שותפים: מרפאות, ביטוח, רשתות ציוד לחיות.

4. להציע פיילוט מוגבל בכמות עם מדדים ברורים.

5. למדוד Activation Rate, Scan Success, Lost Mode שימוש, פניות תמיכה ושביעות רצון.

6. רק לאחר מדידה לתמחר חוזה שנתי/יחידה ולסגור SLA ותמיכה.

# 12. מסמכים עסקיים ותפעוליים שצריך להכין

מפרט מוצר פיזי חתום מול ספק.

קובץ Branding Guidelines.

QC Checklist לאצווה.

נוהל החלפת תג פגום/אבוד.

נוהל החזרות ותמיכה.

Terms of Use + Privacy Policy + Disclaimer רפואי לאחר ייעוץ משפטי.

הסכם B2B: מחיר, אחריות, מיתוג, SLA, בעלות על נתונים, סיום התקשרות.

ביטוח אחריות מוצר/עסק לפי צורך והיקף פעילות.

# 13. KPI לפיילוט

| מדד | מה הוא מלמד |
| --- | --- |
| Activation Rate | כמה מהתגים שנמסרו הופעלו בפועל |
| Successful Scan Rate | האם ה-QR עובד בעולם האמיתי |
| Time to Contact | כמה זמן מסריקה עד פתיחת WhatsApp/יצירת קשר |
| Lost Mode Usage | האם הפיצ׳ר המרכזי מובן ונמצא בשימוש |
| Tag Failure Rate | איכות חומר/חריטה/טבעת |
| Support Tickets per 100 tags | מורכבות הפעלה ותפעול |
| B2B Renewal/Expansion | האם השותף רואה ערך ומגדיל הזמנה |

# 14. סדר פעולות מומלץ ליזם - 90 הימים הראשונים

1. שבוע 1-2: לסגור שם זמני, מפרט תג, UX בסיסי ויצרן Prototype.

2. שבוע 2-4: לייצר 10-30 תגים ולבדוק סריקה/עמידות.

3. שבוע 3-6: במקביל לפתח MVP תוכנה ולהגדיר Serialization.

4. שבוע 6-8: Alpha עם 50-100 משתמשים/מרפאה אחת.

5. שבוע 8-10: לתקן בעיות מוצר, אריזה והפעלה.

6. שבוע 10-12: להתחיל Pilot B2B של כמה מאות תגים עם שותף ראשון.

7. בסיום: להחליט על Scale לפי נתונים, לא לפי תחושת בטן.

# 15. מה לא לעשות מוקדם מדי

לא להשקיע בתבניות יקרות או ייצור של עשרות אלפי יחידות לפני בדיקת שוק.

לא לבנות תג אלקטרוני מורכב אם QR פותר את הבעיה.

לא לחרוט מספר טלפון אישי ישירות על התג - זה מבטל את יתרון הדינמיות והפרטיות.

לא להבטיח לחברות ביטוח "מידע רפואי מאומת" לפני שיש תהליך Vet Verification ו-Audit ברור.

לא לבחור חומר רק לפי מראה; קריאות QR ועמידות חשובות יותר.